1º NÍVEL DE AVALIAÇÃO

DADOS PRELIMINARES

Área dos pisos (Ai), pesos dos pisos (Wi) e

tipo de materiais utilizados na construção (Betão CKK/YY)

Cálculo de:   βC=fcd20  fcd≤20MPa     ;     βC=fcd20  fcd>20MPa

OBTENÇÃO DE IS

Definir elementos estruturais existentes:

(Verificar existência de pilares pequenos)

Classificar de acordo com Quadro 27

(procedimento para cada piso e cada direcção)

PAREDES

COLUNAS CURTAS

PILARES

Área dos pilares

AC=D ×b

Sendo D a medida na direcção em que está a ser avaliado o elemento.

Índice de Ductilidade

FC=1,00

Tensão de corte

h0/D≤6:  τC=1,00 N/mm2

h0/D>6:  τC=0,70 N/mm2

Valor da tensão média no estado limite os pilares. Deve ser reduzido para 0,70 quando a relação entre a altura livre (h0) e D é superior a 6.

Índice de Resistência

CC=τC×ACW×βC

Índice de Ductilidade

FC=0,80

Área dos pilares pequenos

ASC=D ×b

Sendo D a medida na direcção em que está a ser avaliado o elemento.

Tensão de corte

τSC=1,50 N/mm2

Valor da tensão média no estado limite os pilares pequenos.

Índice de Resistência

CSC=τSC×ASCW×βC

Índice de Ductilidade

FC=1,00

Área das paredes resistentes

AW1=lW1 ×t

AW2=lW2 ×t

AW3=lW3 ×t

Entenda-se lwi como equivalente à dimensão D e t como a espessura da parede. São classificadas as paredes entre pilares (tipo 1), apenas com um pilar na extremidade ou meio (tipo 2) e as paredes isentas de pilar (tipo 3).

Tensão de corte

τSC=1,50 N/mm2

Valor da tensão média no estado limite os pilares pequenos.

Índice de Resistência

CSC=τSC×ASCW×βC

Índice E0

É considerado como igual ao maior valor das duas expressões seguintes:

E0=n+1n+i×CW+α1CC×FW     ;     E0=n+1n+i×CSC+α2CW+α3CC×FSC

α1=0,7 ou 1,0 para CW=0 ;  α2=0,7  ;  α3=0,5

Índice SD

Caracterizar as irregularidades estruturais de acordo com o quadro 24 e o nível de avaliação.

SD=q1a×q1b×…×q1j

q1i=1-(1-Gi)×R1j ⟶i=a,b,c,d,e,f,i,j

q1i=1,2-(1-Gi)×R1j ⟶i=h

Índice T

Considerar o menor dos valores constantes do quadro 25, após inspeção “in situ”.

ÍNDICE DE DSESEMPENHO SÍSMICO, IS

Obtido pelo produto de E0, SD e T:

IS=E0×SD×T

Classe de ductilidade

Classificação da estrutura em função da classe de ductilidade:

Baixa (DCL), Média (DCM) ou Alta (DCH)

Análise modal da estrutura

Modelação da estrutura em modelo de cálculo.

Obtenção da massa mobilizada no modo fundamental de vibração (λ - %).

Zonamento Sísmico

Considerando cada acção sísmica, definir ao zonamento do edifício, conforme as figuras 28 e 29:

Ação 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e

Ação 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Não

Coeficiente de Importância, γI

Com base nos quadros 15 e 16, classificar e atribuir um coeficiente de importância ao edifício, tendo em consideração cada uma das acções sísmicas.

Aceleração de Pico na rocha

agR=ag×γI

Coeficiente de Solo, S

Em função do tipo de solo da fundação (quadro 14), e do zonamento, obtém-se o coeficiente de solo.

Sim

IS > IS0?

Comportamento Sísmico Satisfatório

Fim da avaliação da vulnerabilidade sísmica

Comportamento Sísmico Insatisfatório

Passar ao 2º nível de avaliação

ÍNDICE DE COMPORTAMENTO SÍSMICO, IS0

Obtido para adaptação às normas nacionais

IS0=2,5×agR×S×γI×λg×q   ;   g=9,81m/s2

Coeficiente de comportamento

Em função da classe de ductilidade e disposições construtivas, atribuir o coeficiente de comportamento, q.